附表一

| 甲欄 | 乙欄 |  | 丙欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉塵作業 | 特定粉塵發生源及應採措施 |  | 應著用呼吸防護具之作業 |
| （一）採掘礦物等（不包括濕 潤土石）場所之作業。 但於坑外以濕式採掘之 作業及於室外非以動力 或非以爆破採掘之作業 除外。 | （一）於坑內以動力採掘礦物 等之處所。 | （一）之處所： １、使用衝擊式鑿岩機採掘 之處所應使用濕式型者 。但坑內經查確無水源 且供勞工著用有效之呼 吸用防護具者不在此限 。 ２、使用衝擊式鑿岩機之處 所應維持濕潤狀態。 | （一）於坑外以衝擊式鑿岩機 採掘礦物等之作業。 |
| （二）積載有礦物等（不包括 濕潤物）車荷台以翻覆 或傾斜方式卸礦場所之 作業，但（三）、（九 ）或（十八）所列之作 業除外。 |  |  | （二）於室內或坑內之裝載礦 物等之車荷台以翻覆或 傾斜方式卸礦之作業。 |
| （三）於坑內礦物等之搗碎、 粉碎、篩選或裝卸場所 之作業。但濕潤礦物等 之裝卸作業及於水中實 施搗碎、粉碎或篩選之 作業除外。 | （二）以動力搗碎、粉碎或篩 選之處所。 （三）以車輛系營建機械裝卸 之處所。 （四）以輸送機（移動式輸送 機除外）裝卸之處所（ 不包括（二）所列之處 所）。 | （二）之處所： １、設置密閉設備。 ２、維持濕潤狀態。 （三）、（四）之處所： 維持濕潤狀態。 |  |
| （四）於坑內搬運礦物等（不 包括濕潤物）場所之作 業。但駕駛裝載礦物等 之牽引車輛之作業除外 。 |  |  |  |
| （五）於坑內從事礦物等（不 包括濕潤物）之充填或 散布石粉之場所作業。 |  |  | （三）於坑內礦物等（不包括 濕潤物）之充填或散布 石粉之作業。 |
| （六）岩石或礦物之切斷、雕 刻或修飾場所之作業（ 不包括（十三）所列作 業）。但使用火焰切斷 、修飾之作業除外。 | （五）於室內以動力（手提式 或可搬動式動力工具除 外）切斷、雕刻或修飾 之處所。 （六）於室內以研磨材噴射、 研磨或岩石、礦物之雕 刻之處所。 | （五）之處所： １、設置局部排氣裝置。 ２、維持濕潤狀態。 （六）之處所： １、設置密閉設備。 ２、設置局部排氣裝置。 | （四）於室內或坑內以手提式 或可搬動式動力工具切 斷岩石、礦物或雕刻及 修飾之作業。 （五）於室外以研磨材噴射、 研磨或岩石、礦物之雕 刻場所之作業。 |
| （七）以研磨材吹噴研磨或用 研磨材以動力研磨岩石 、礦物或從事金屬或削 除毛邊或切斷金屬場所 之作業。但（六）所列 之作業除外。 | （七）於室內利用研磨材以動 力（手提式或可搬動式 動力工具除外）研磨岩 石、礦物或金屬或削除 毛邊或切斷金屬之處所 之作業。 | （七）之處所： １、設置密閉設備。 ２、設置局部排氣裝置。 ３、維持濕潤狀態。 | （六）於室外以研磨材噴射研 磨或岩石、礦物之雕刻 場所之作業。 （七）於室內、坑內、儲槽、 船舶、管道、車輛等之 內部以手提式或可搬式 動力工具（限使用研磨 材者）研磨岩石、礦物 或金屬或削除毛邊或切 斷金屬之作業。 |
| （八）以動力從事搗碎、粉碎 或篩選土石、岩石、礦 物、碳原料或鋁箔場所 之作業（不包括（三） 、（十五）或（十九） 所列之作業）。但於水 中或油中以動力搗碎、 粉碎或修飾之作業除外 。 | （八）於室內以動力（手提式 動力工具除外）搗碎、 粉碎或篩選土石、岩石 礦物、碳原料或鋁箔之 處所。 | （八）之處所： １、設置密閉設備。 ２、設置局部排氣裝置。 ３、維持濕潤狀態（但鋁箔 之搗碎、粉碎或篩選之 處所除外）。 | （八）於室內或坑內以手提式 動力工具搗碎、粉碎土 石、岩石礦物、碳原料 或鋁箔之作業。 |
| （九）水泥、飛灰或粉狀之礦 石、碳原料或碳製品之 乾燥、袋裝或裝卸場所 之作業。但（三）、（ 十六）或（十八）所列 之作業除外。 | （九）於室內將水泥、飛灰或 粉狀礦石、碳原料、鋁 或二氧化鈦袋裝之處所 。 | （九）之處所： 設置局部排氣裝置。 | （九）將乾燥水泥、飛灰、或 粉狀礦石、碳原料或碳 製品裝入乾燥設備內部 之作業或於室內從事此 等物質之裝卸作業。 |
| （十）粉狀鋁或二氧化鈦之袋 裝場所之作業。 |  |  |  |
| （十一）以粉狀之礦物等或碳 原料為原料或材料物 品之製造或加工過程 中，將粉狀之礦物等 石、碳原料或含有此 等之混合物之混入、 混合或散布場所之作 業。但（十二）、（ 十三）或（十四）所 列之作業除外。 | （十）於室內混合粉狀之礦物 等、碳原料及含有此等 物質之混入或散布之處 所。 | （十）之處所： １、設置密閉設備。 ２、設置局部排氣裝置。 ３、維持濕潤狀態。 |  |
| （十二）於製造玻璃或琺瑯過 程中從事原料混合場 所之作業或將原料或 調合物投入熔化爐之 作業。但於水中從事 混合原料之作業除外 。 | （十一）於室內混合原料之處 所。 | （十一）之處所： １、設置密閉設備。 ２、設置局部排氣裝置。 ３、維持濕潤狀態。 |  |
| （十三）陶磁器、耐火物、矽 藻土製品或研磨材製 造過程中，從事原料 之混合或成形、原料 或半製品之乾燥、半 製品裝載於車台，或 半製品或製品自車台 卸車、修飾或打包場 所、或空內之作業。 但於陶磁器製品過程 中原料灌注成形、半 製品之修飾或製品打 包之作業及於水中混 合原料之作業除外。 | （十二）於室內混合原料之處 所。 （十三）製造耐火磚、磁磚過 程中，於室內以動力 將原料（潤濕物除外 ）成形之處所。 （十四）於室內將半製品或製 品以動力（手提式動 力工具除外）修飾之 處所。 | （十二）之處所 １、設置密閉設備。 ２、設置局部排氣裝置。 ３、維持濕潤狀態。 （十三）之處所： １、設置局部排氣裝置。 （十四）之處所： １、設置局部排氣裝置。 ２、維持濕潤狀態。 | （十）將乾燥原料或半製品裝 入乾燥設備內部之作業 或裝入爐內之作業。 |
| （十四）於製造碳製品過程中 、從事碳原料混合或 成形、半成品入窯或 半成品、成品出窯或 修飾場所之作業。但 於水中混合原料之作 業除外。 | （十五）於室內混合原料之處 所。 （十六）於室內將半製品或製 品以動力（手提式動 力工具除外）修飾之 處所。 | （十五）之處所： １、設置密閉設備。 ２、設置局部排氣裝置。 ３、維持濕潤狀態。 （十六）之處所： １、設置局部排氣裝置。 ２、維持濕潤狀態。 | （十一）將半製品入窯或將半 製品或製品出窯或裝 入窯內之作業。 |
| （十五）從事使用砂模、製造 鑄件過程中拆除砂模 、除砂、再生砂、將 砂混鍊或削除鑄毛邊 場所之作業（不包括 （七）所列之作業） 。但於水中將砂再生 之作業除外。 | （十七）於室內以拆模裝置從 事拆除砂模或除砂或 以動力（手提式動力 工具除外）再生砂或 將砂混鍊或削除鑄毛 邊之處所。 | （十七）之處所： １、設置密閉設備。 ２、設置局部排氣裝置。 | （十二）非以拆模裝置實施拆 除砂模或除砂或非以 動力再生砂或以手提 式動力工具削除鑄毛 邊之作業。 |
| （十六）從事靠泊礦石專用碼 頭之礦石專用船艙內 將礦物等（不包括濕 潤物）攪落或攪集之 作業。 |  |  | （十三）從事靠泊礦石專用碼 頭之礦石專用船艙內 將礦物等（不包括濕 潤物）攪落或攪集之 作業。 |
| （十七）在金屬、其他無機物 鍊製或融解過程中， 將土石或礦物投入開 放爐、熔結出漿或翻 砂場所之作業。但自 轉爐出漿或以金屬模 翻砂場所之作業除外 。 |  |  |  |
| （十八）燃燒粉狀之鑄物過程 中或鍊製、融解金屬 、其他無機物過程中 將附著於爐、煙道、 煙囪等或附著、堆積 之礦渣、灰之清落、 清除、裝卸或投入於 容器場所之作業。 |  |  | （十四）將附著、堆積於爐、 煙道、煙囪等之礦渣 、灰之清落、清除、 裝卸或投入於容器之 作業。 |
| （十九）使用耐火物構築爐或 修築或以耐火物製成 爐之解體或搗碎之作 業。 |  |  | （十五）使用耐火物構築爐或 修築或以耐火物製成 爐之解體或搗碎之作 業。 |
| （二十）在室內、坑內或儲槽 、船舶、管道、車輛 等內部實施金屬熔斷 、電焊熔接之作業。 但在室內以自動熔斷 或自動熔接之作業除 外。 |  |  | （十六）在室內、坑內或儲槽 、船舶、管道、車輛 等內部實施金屬熔斷 、電焊熔接之作業。 |
| （二十一）於金屬熔射場所之 作業。 | （十八）於室內非以手提式熔 射機熔射金屬之處所 。 | （十八）之處所： １、設置密閉設備。 ２、設置局部排氣裝置。 | （十七）以手提式熔射機熔射 金屬之作業。 |
| （二十二）將附有粉塵之藺草 等植物纖維之入庫 、出庫、選別調整 或編織場所之作業 。 |  |  | （十八）將附有粉塵之藺草之 入庫或出庫之作業。 |