- 附表一　保護生活環境相關環境基準

陸域地面水體（河川、湖泊）

| 分 級 | 基準值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氫離子濃度 指數(PH) | 溶氧量 (DO) (毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD) (毫克/公升) | 懸浮固體 (SS) (毫克/公升) | 大腸桿菌群 (CFU/100ML) | 氨氮 (NH3-N) (毫克/公升) | 總磷 (TP) (毫克/公升) |
| 甲 | 6.5-8.5 | 6.5以上 | 1以下 | 25以下 | 50個以下 | 0.1以下 | 0.02以下 |
| 乙 | 6.0-9.0 | 5.5以上 | 2以下 | 25以下 | 5,000個以下 | 0.3以下 | 0.05以下 |
| 丙 | 6.0-9.0 | 4.5以上 | 4以下 | 40以下 | 10,000個以下 | 0.3以下 | － |
| 丁 | 6.0-9.0 | 3以上 | － | 100以下 | － | － | － |
| 戊 | 6.0-9.0 | 2以上 | － | 無漂浮物且無油污 | － | － | － |

海域地面水體

| 分 級 | 基準值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氫離子 濃度指數(PH) | 溶氧量 (DO) (毫克/公升) | 生化需氧量 (BOD) (毫克/公升) | 大腸桿菌群 (CFU/100ML) |
| 甲 | 7.5-8.5 | 5.0以上 | 2以下 | 1,000個以下 |
| 乙 | 7.5-8.5 | 5.0以上 | 3以下 | － |
| 丙 | 7.0-8.5 | 2.0以上 | 6以下 | － |

備註：保護生活環境相關環境基準，各項基準值單位如下：

1.氫離子濃度指數：無單位。

2.大腸桿菌群：每100亳升水樣在濾膜上所產生之菌落數。

3.其餘：亳克/公升。

附表二　保護人體健康相關環境基準

| 水質項目 |  | 基準值 (單位:毫克/公升) |
| --- | --- | --- |
| 重 金 屬 | 鎘 | 0.01 |
|  | 鉛 | 0.1 |
|  | 六價鉻 | 0.05 |
|  | 砷 | 0.05 |
|  | 汞 | 0.002 |
|  | 硒 | 0.05 |
|  | 銅 | 0.03 |
|  | 鋅 | 0.5 |
|  | 錳 | 0.05 |
|  | 銀 | 0.05 |
| 農 藥 | 有機磷劑（巴拉松、大利松、達馬松、亞素靈、一品松、陶斯松）及氨基甲酸鹽（滅必蝨、加保扶、納乃得）之總量 | 0.1 |
|  | 安特靈 | 0.0002 |
|  | 靈丹 | 0.004 |
|  | 毒殺芬 | 0.005 |
|  | 安殺番 | 0.003 |
|  | 飛佈達及其衍生物 (Heptachlor, Heptachlor epoxide) | 0.001 |
|  | 滴滴涕及其衍生物(DDT,DDD,DDE) | 0.001 |
|  | 阿特靈、地特靈 | 0.003 |
|  | 五氯酚及其鹽類 | 0.005 |
|  | 除草劑（丁基拉草、巴拉刈、２、４－地） | 0.1 |

備註：

1.保護人體健康相關環境基準係以對人體具有累積性危害之物質，具體標示其基準值。

2.基準值以最大容許量表示。

3.全部公共水域一律適用。

4.其他有害水質之農藥，其容許量由中央主管機關增訂公告之。